第五题开发过程简要说明

- 主控：Master 用两个电位器控制水平和俯仰控制输入，ADC+DMA 连续读取电压值并映射为 0～180°目标角度，同时 I2C 读取 MPU6050数据，完成陀螺仪零偏校准、Roll/Pitch 姿态计算等。

- 两种控制方式：通过 PB12 按键在电位器模式和 MPU6050 姿态模式之间切换。电位器模式下由旋钮直接给出目标角，姿态模式下以进入模式时的 MPU6050 姿态作为零点，根据相对 Yaw 和 Pitch 变化生成目标角。

- 主从通信：主从均使用 USART1，波特率为 9600。Master 将水平角、俯仰角和当前模式组成固定数据帧发送，格式为 0xAA + Yaw + Pitch + Mode + XOR校验，由两块 HC-05 进行主从传输。

- 舵机：ServoNode 接收校验数据并更新目标角。TIM3_CH1 和 TIM3_CH2 分别输出两路 50 Hz PWM 控制两个 SG90 舵机，实现水平和俯仰两个自由度的控制。

- FreeRTOS：主从两端均使用 FreeRTOS，在任务中完成传感器采集、姿态计算、模式切换、数据发送以及舵机控制。