机器人系统整体由24V电池供电，但一些小设备需要5V供电，因此需要设计一个降压模块，把24V降到5V。系统功率不低，输出电流按1A以上考虑，所以不能随便用小电流稳压芯片，要考虑效率和发热问题。

方案一：线性稳压（如LM7805）

原理：线性稳压相当于一个可调电阻，把多余的电压直接消耗掉。

电路最简单，就三四个电容加一片芯片，外围几乎不需要元件。但是效率太低了，输入24V、输出5V，压差有19V，意味着大部分功率都变成了热量。如果输出1A，芯片要消耗约19W的功率，效率只有约21%。19W的发热需要很大的散热片，模块又大又烫，放在机器人上完全不可接受。

方案二：成品DC-DC降压模块（如淘宝上的LM2596模块、Mini560等）

原理：直接购买别人做好的降压小板，接上输入输出就能用。

最省事，成本也就几块钱，可靠性一般还可以。但是直接买成品学不到东西，而且成品模块的输出纹波、元件质量参差不齐，带载1A长期工作不一定稳。接插件、固定方式也不一定符合机器人的结构需求，可以应急用。

方案三：使用DC-DC降压芯片自己设计电路（如LM2596、MP1584、TPS5430等）

原理：DC-DC开关电源通过“开关+电感储能”的方式降压，效率高，发热小。

LM2596是TI非常经典的降压芯片，最高输入40V，覆盖24V没问题，输出能力3A，远超1A的需求，余量充足。外围电路极简单：一个电感、两个电解电容、两个二极管（一个续流、一个保护）就搞定了，数据手册里直接给了标准应用电路，照着画就行。芯片便宜，SOT-263/SIP封装都好焊，对新手非常友好。虽然它是比较老的芯片（150kHz开关频率，电感稍大），但胜在成熟稳定，资料遍地都是。相比之下，MP1584之类的小封装芯片虽然更小巧，但焊接难度高、耐压余量偏小；TPS5430电流只有3A但外围稍复杂。结论：采用LM2596设计降压电路。