第四题开发过程简要说明

- 电机驱动：使用 C8T6 控制 TB6612 驱动 TT130 编码电机，TIM3 输出 PWM 调节电机转速，PB0 和 PB10 分别控制电机正反转。

- 电位器与编码器：ADC1 读取电位器电压，并将采样值映射为目标转速或目标角度。编码器 A、B 相接 TIM2 编码器接口，根据电机参数按 2496 个计数/输出轴一圈计算实际转速和转动角度。

- 速度 PID （烧录后默认为速度模式）：发送s为速度模式，电位器给目标转速，编码器得出实际转速，PID 根据两者误差实时调整 PWM。通过 VOFA+ 观察目标转速和实际转速曲线，调参后Kp=131、Ki=124、Kd=0.06。

- 位置 PID ：发送p为位置模式，将电位器映射为 0～180°目标角度，通过编码器计数算实际角度，根据位置误差控制电机正反转。位置 PID 参数为 Kp=12、Ki=0.5、Kd=0.22。

- FreeRTOS：基于 FreeRTOS 运行，在控制任务中完成 ADC 采样、编码器读取和 PID 计算。USART1向 VOFA+ 发送目标值、实际值和 PWM 输出。