第二题简要说明

1. 舵机：TIM2_CH1 输出 PWM，频率设为 50 Hz，并通过改变脉宽控制舵机角度。把 0～180线性映射到约 500～2500 μs 的脉宽。烧录后先测试固定 90°，确认舵机能正常响应

2. VOFA+ 下发目标角度：配置 USART1，波特率 115200

3. STM32 回传数据：记录当前目标角度和 PWM 脉宽，并定时通过串口返回角度和 PWM 占空比。例如90度时占空比1500/20000×100%=7.50%

4. JustFloat 可视化：最后把原来的文本回传改成 JustFloat 格式，将角度和 PWM 占空比分别作为两路 float 数据发送到 VOFA+，VOFA+ 能识别并实时显示

说明：普通 SG90 没有单独引出实际角度反馈信号，因此这里回传的“当前角度”是 STM32 当前下发给舵机的目标角度。