第三题开发过程简要说明

- CAN配置：两块 STM32 分别作为主机和从机，CAN 都用 PA11 作为 RX、PA12 作为 TX，波特率统一为 500 kbps。通过 TJA1050 将两块板的 CANH、CANL 相连。在 can.c 和 can.h 中封装了 CAN 初始化、标准帧发送和接收函数。程序启动后先配置过滤器并启动 CAN，后续主机和从机都直接调用统一接口完成通信。

- 主从通信：主机发送标准帧 ID 0x101，数据为 0x11；从机收到后返回 ID 0x102，数据为 0x22。主机收到返回数据后，通过 USART1 输出到 VOFA+。

- 按键与LED：主机将 PB0 按键和 CAN 发送绑定，按下一次就发送一次 0x11。从机成功收到后翻转 PC13 板载 LED，同时返回 0x22。